Data Conferimento  :………………………   			COLLO /BANCALE:     	N°________

TANICA/FUSTO:     N°________

Produttore_____________________________________________________________________________

Tel___________________                   Fax       _________________

| Nome Reagente (vedi etichetta) | Tipo contenitore e volume contenitore | Quantità o volume contenuti | Stato fisico | Frasi H (CLP) (vedi etichetta) | (Vecchie) Frasi R (vedi etichetta) | Contenitore/ flacone n° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nella 2^ colonna: Indicare il Tipo di contenitori presenti all’interno del fusto: es:flacone in vetro da lt 1 o flacone in plastica

da lt 2)

Nella 3^ colonna: Indicare la quantità effettiva di reagente contenuta nel flacone all’interno del fusto (es 0,5 lt);

Nella 5^ colonna: Indicare le Frasi H in riferimento al CLP .  (SE NON E’ POSSIBILE INDICARE LE FRASI H INDICARE ALMENO LE VECCHIE FRASI R).

SPECIFICHE  TECNICHE  DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

REAGENTI DI LABORATORIO – CER 160506

Molte sostanze chimiche reagiscono in modo pericoloso ed a volte violento, quando vengono a contatto con altre. Pertanto anche  i rifiuti chimici vanno ben confezionati separatamente gli uni dagli altri a seconda della compatibilità chimica.

La procedura da seguire per un corretto smaltimento delle sostanze chimiche è di seguito riportata:

- CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI:

- Fornire elenchi delle sostanze chimiche contenute in ogni contenitore identificato con n°;

- Imballaggio in contenitori  in materiale antiacido con coperchio ben chiuso e riempimento degli spazi vuoti con vermiculite espansa  o polistirolo o simile per evitare sbattimenti o rischi rotture o sversamenti, (peso max contenitore kg 20), tipo fustini in plastica a bocca larga da 30 lt; i contenitori devono essere omologati per il trasporto in ADR.

- All’interno del fustino non sono ammessi  singoli reagenti inseriti sciolti o alla rinfusa o singole confezioni superiori a 5 lt; Le miscele di reagenti dovranno essere posizionate in apposite taniche omologate onu da max 25 Kg con tappo ermetico e caratterizzate da analisi chimica indicante le sostanze contenute.

- I flaconi di reagenti devono essere introdotti nei fustini in posizione verticale e immersi in sostanza assorbente (vermiculite, polistirolo, ecc.)  per evitare versamenti accidentali dovuti alla  rottura delle confezioni.

- Non vengono ritirati reagenti in bombolette;

- Non è consentito introdurre: sostanze esplosive, sostanze radioattive e/o loro contenitori, sostanze ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni, gas compressi, liquefatti, o disciolti sotto pressione e comunque materiali in bombole di qualunque dimensione;

- È  vietata la miscelazione di sostanze incompatibili tra loro che possano causare reazioni;

- Non vengono ritirate sostanze stupefacenti e/o narcotizzanti.

La tara del contenitore viene conteggiata nel peso complessivo del rifiuto.

- MODALITA’ DI CONFERIMENTO

Nel caso di materiale confezionato, il Produttore dovrà provvedere all’imballo e all’etichettatura dei contenitori in conformità alle normative A.D.R. per la movimentazione e trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose.

Apporre sul fustino (più una copia aggiuntiva all’interno dello stesso ed una allegata al formulario) le seguenti informazioni:

- Modulo seguente compilato riportante la qualità e la quantità del materiale contenuto,

- Dati del produttore con relativo insediamento produttivo

- Riferimento del numero di collo

- Etichetta adesiva riportante una “R” nera in campo giallo prevista per i rifiuti classificati PERICOLOSI.

In caso di colli/bancali composti da più fustini, anche su ciascun collo dovrà essere apposto un modulo riepilogativo realtivo al n° dei fusti che lo compongono. Copia dello stesso modulo dovrà essere sempre allegata al formualrio

- NON CONFORMITÀ

Variazioni significative delle quantità o tipologie delle sostanze chimiche rispetto a quanto da Voi dichiarato, possono comportare una situazione di non conformità, la quale può prevedere il reso del materiale stesso con i relativi oneri di trasporto a Vostro carico o la variazione del prezzo di trattamento.

Data	                                                                   Timbro e firma  del produttore per presa visione

------------------                                                                  __________________________________________